DOCUMENTAÇÃO FRAMEWORK E MoT

Sumário

1	Considerações Iniciais	2

2	Finalidade de uma Solução IoT	2

3	TpM	3

4	Framework e TpM	4

5	Framework Genérico Agnóstico de Tecnologia	6

6	Tempo Real usando MoT	9

7	Pacote	11

8	Framework com LoRa	12

8.1	Diagrama do Framework	12

8.2	Protocolo MoT com LoRa	13

8.3	Diagrama Temporal	13

9	Framework com MQTT	16

9.1	Diagrama do Framework com MQTT	16

9.2	Protocolo MoT	17

9.3	Diagrama Temporal	17

# Considerações Iniciais

Esse documento estabelece as definições do Framework da TpM criando assim um referencial para ser utilizado por todos os trabalhos no WissTek-IoT.

Não é objetivo aqui tratar da TpM, mas mostrar como o Framework é utilizado pela TpM.

# Finalidade de uma Solução IoT

Interessante partir do que é necessário existir em qualquer solução IoT.

São apenas 2 funções em relação ao Nó Sensor:

- Medir alguma grandeza através de um transdutor

- Atuar para alterar algum status

Para dar um exemplo do funcionamento do Framework foi criada uma solução IoT hipotética que tem esses dois propósitos:

- Medir alguma grandeza no local onde está o nó sensor,  por exemplo a intensidade luminosa.

- Fazer algum comando no nó sensor, por exemplo acionar o LED amarelo.

Em resumo, uma solução IoT coleta dados no nó sensor, para serem analisados e eventualmente gera um comando para ser executado no nó sensor.

Esse material parte desse contexto utilizando para isso a PK-LoRa como nó sensor, que mede luminosidade e disponibiliza um LED amarelo para ser comandado.

Todas as questões envolvidas na medida de uma grandeza e para acionar algum processo no Nó Sensor serão tratadas nas seções seguintes, justificando cada ação.

# TpM

Para criar a solução IoT foi cria a TpM como definido no artigo do Carlinho.

A Figura 1 desse artigo apresenta como a TpM é utilizada como metodologia para criar uma solução IoT.

# Framework e TpM

O artigo mostrado no item anterior apresenta a TpM como uma metodologia para orientar a criação de uma solução IoT.

Porém, não foi especificado como implementar efetivamente a solução IoT.

Para atender essa demanda foi criado o Framework com uma visão horizontal do modelo de referência.

O Framework foi proposto no artigo do Carlinho do SIoT de 2025.

O Framework é uma visão sistêmica de uma solução IoT fazendo parte da Fase 3 da TpM, como mostra a próxima figura que está na Figura 4 do artigo.

Para contextualizar a posição do Framework na TpM é necessário entender que ele somente é utilizado após as fases da TpM:

- Fase 1 – Negócio: análise do negócio, regras de negócio, áreas especialistas e definição das coisas.

- Fase 2 – Requisitos: utiliza o modelo de referência: exibição, abstração, armazenamento, borda, conectividade e coisas.

- Fase 3 – Implementação

  - 3.1 – Definição das tecnologias que utiliza a mesma visão vertical de baixo para cima: coisas, conectividade, borda, armazenamento, abstração e exibição

  - 3.2 – Implementação através do Framework que apresenta uma visão horizontal das partes do modelo de referência: processos locais, conectividade, borda, armazenamento, abstração e exibição.

Essa visão sistêmica tem por finalidade apresentar as partes da solução IoT indicando como será implementada.

Na definição do Framework é definido o WSN management protocol, que é o MoT (Management over Tunnelling).

# Framework Genérico Agnóstico de Tecnologia

A implementação da solução IoT deve estabelecer como as tecnologias serão utilizadas para criar a solução, estabelecendo as questões de projeto de cada uma das partes.

O termo “Framework agnóstico de tecnologia” é utilizado para indicar uma visão sistêmica de uma solução IoT sem o viés de definição de tecnologias específicas.

Portanto, o Framework agnóstico de tecnologia para a implementação de uma solução IoT é definida a estrutura de implementação sem amarrar protocolos, fabricantes, linguagens ou plataformas, o uso do termo é tecnicamente adequado.

O Framework genérico, portanto, não identifica em momento algum alguma tecnologia, mostrando apensas as funções que devem ser atendidas por cada um dos níveis.

Em especial uma definição importante nesse framework é identificar o Nível 4 – Armazenamento – como a interface entre os níveis 3, 5 e 6.

Esse é um ponto fundamental de entender, que não existe a ligação direta entre os níveis 3, 5 e 6, sendo essa comunicação feita através de dados armazenados.

Outro ponto fundamental é separar as partes que operando em tempo real, chamada de OT (Object Technology), e as partes que operam não em tempo real IT (Information Technology).

Essa definição vem da CISCO sendo muito apropriada, como mostrado na próxima figura.

Observar que essa divisão se dá no Nível 4 – armazenamento.

O Framework genérico mostra como é dividido o Nível 4.

A parte em tempo real tem como coração da Solução IoT o Nível 3, que estabelece as ações de coleta de dados e execução de comandos e atuação no nó sensor.

A divisão entre tempo real e tempo não real é feita no Nível 4 – Armazenamento, que identifica as 4 funções de armazenamento:

- Tempo real

  - Dados brutos são aqueles coletados em tempo real pelo Nível 3 e armazenados por ele no Nível 4.

  - Blockchain é o armazenamento em tempo real através de blocos.

- Tempo não real

  - Dados processados pelo Nível 5.

  - Parâmetros para execução o Nível 1.

Para o estabelecimento da comunicação entre o Nível 3 e o Nível 1, através do Nível 2, foi criado o MoT (Management over Tunnelling).

Portanto, a atividade em tempo real depene de um protocolo de comunicação que é o MoT.

# Tempo Real usando MoT

Para definição do MoT é necessário identificar as funções que o Nível 3:

- Atuar no Nó Sensor

- Medir alguma grandeza

A seguir as partes necessárias para essas duas funções.

Para demonstração e simplicidade é utilizado um Python implementando o Nível 3.

Nível 4 serão dois arquivos TXT

- Arquivo de parâmetro que tem a ação a ser executada no Nó Sensor

- Arquivo de dados brutos que terá a grandeza medida

O Python do Nível 3 interage com o Nível 4.

Primeiramente acessa o arquivo de parâmetros para executar algum comando no Nível 1.

Em seguida escreve no arquivo dados brutos do Nível 4 o dado coletado do Nível 1.

# Pacote

O projeto das ações em tempo real se inicia com a definição de dois pacotes:

- Down Link (DL) – que vai do Nível 3 para o Nível 1

- Up Link (UL) – após receber o pacote de DL o sensor reponde com um pacote que vai do Nível 1 para o Nível 3

O pacote é um conjunto de bytes, que no caso do MoT, por questões didáticas é definido como tendo 52 bytes.

As informações que estão no pacote de DL são diferentes das informações do pacote de UL.

Necessário definir os bytes dos pacotes de DL e UL

- DL – byte 34 para atuar no LED amarelo

- UP – bytes 17 e 18 para o valor inteiro e resto da luminosidade

# Framework com LoRa

O entendimento do Framework original é fundamental para entender o Framework com MQTT.

Será usada a MAC centralizada, que pode ser encontrado no EXP8, ou seja, o Nível 3 cria um pacote de Down Link (DL) e envia para o nó sensor que responde com um pacote de Up Link (UL).

## Diagrama do Framework

A próxima figura mostra o Framework original

Esse é o EXP8 que está no GitHub.

https://github.com/Professor-Omar-Branquinho/EXP8

## Protocolo MoT com LoRa

## Diagrama Temporal

Para entender o fluxo dos dados a seguir está o diagrama temporal do fluxo dos dados. Observar que os processos são assíncronos. Isso significa dizer que acontecem de forma independente.

Fluxo dos dados assíncronos.

1 – Cliente tem um botão, implementado com Python, que pode ligar ou desligar o LED. A opção do cliente é escrita em um arquivo no Nível 4 com valor 0 para LED apagado e 1 para LED aceso. Nome do arquivo cmd_led_amarelo.txt

Exemplo simples para ligar ou desligar o LED

Ao clicar no botão salvar cria um arquivo de uma linha com valor 0 ou 1.

2 – Python implementa o Nível 3 e Nível 2. Isso é chamado de Borda lê o arquivo cmd_led_amarelo.txt e coloca no pacote byte 34 o valor 0 para desligar LED ou 1 para ligar o LED.

3 – Camada física do Python do Nível 2 envia pela USB para ESP32 que por sua vez envia para o módulo RFM95 via SPI.

4 – Nó sensor recebe o pacote DL pelo RFM95 que via SPI passa para camada física do EXP32.

5 – Pacote sobe a pilha MoT do nó sensor e na camada de aplicação e aciona LED se byte 34 for 1 ou apaga se for zero.

6 - Captura a luminosidade na camada de aplicação e coloca nos bytes 17 e 18 (inteiro e resto) e desce a pilha de protocolo e transmite o pacote de UL para o Gateway.

7 – Python Nível 3 recebe a luminosidade vinda o gateway Nível 2 e armazena em um arquivo chamado luminosidade.txt que vai registrando em tempo real as luminosidades.

8 – Python Nível 6 exibe luminosidade e RSSI de DL e UL.

# Framework com MQTT

A utilização do MQTT cria a possibilidade de utilizar o Broker para criar a interface ente um ambiente local e um ambiente remoto.

## Diagrama do Framework com MQTT

A inclusão do Broker não altera em nada a lógica do framework. Apenas a PK-LoRa da borda tem a função de Gateway e leitura e escrita no Bloker do MQTT.

Observar que as funções dos níveis 6, 5, 4, 3 e 1 são exatamente iguais.

## Protocolo MoT

## Diagrama Temporal

A seguir o diagrama temporal considerando agora o broker MQTT tendo por função passar o comando do LED amarelo e a luminosidade.

Importante entender que o diagrama mostra o fluxo de dados.

1 – Cliente tem um botão, implementado com Python, que pode ligar ou desligar o LED. A opção do cliente é escrita em um arquivo no Nível 4 com valor 0 para LED apagado e 1 para LED aceso. Nome do arquivo cmd_led_amarelo.txt

2 – Python do Nível 3 – Borda lê o arquivo cmd_led_amarelo.txt e coloca no pacote byte 34 o valor 0 para desligar LED ou 1 para ligar o LED.

3 – O Nível 2 do Python escreve no Broker o pacote de DL.

4 – O ESP32 pega no Broker o pacote de DL e transmite pelo LoRa.

5 – Nó sensor recebe o pacote DL aciona ou não o LED amarelo, mede luminosidade e devolve com o pacote UL